INGELEARN

IEL-0105 — Guion hablado

¿Qué es la resistencia?

¿Qué es la resistencia?

Bueno, ya vimos la tensión, que es el empuje, y la corriente, que es el flujo de electrones que circula. Ahora falta el tercer protagonista, el que pone las reglas: la resistencia.

La resistencia es, sencillamente, la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. Todos los materiales se oponen en mayor o menor medida; algunos dejan pasar los electrones con facilidad, como el cobre, y otros casi no los dejan pasar, como el plástico o el vidrio.

La analogía del agua

Volvamos a nuestra analogía del agua, la misma que venimos usando. Si la tensión era la altura del tanque —la presión— y la corriente era el agua que circula por el caño, la resistencia es qué tan angosto es ese caño.

Un caño bien ancho deja pasar mucha agua sin esfuerzo: poca resistencia. Un caño finito, angosto, frena el paso del agua aunque la presión sea la misma: mucha resistencia. La resistencia, entonces, es lo que decide cuánta corriente va a circular para una tensión dada.

La unidad: el Ohm

La resistencia se mide en ohmios, y su símbolo es la letra griega omega: Ω. La unidad lleva ese nombre en honor a Georg Simon Ohm, el físico alemán que en 1827 descubrió la relación entre tensión, corriente y resistencia: la famosa Ley de Ohm, que vamos a ver en detalle más adelante.

Un ohm es una resistencia bastante chica. Por eso, en electrónica es común trabajar con valores mucho más grandes: kilohmios (miles de ohms, kΩ) y megaohmios (millones de ohms, MΩ).

Resistencias reales

Para que te hagas una idea de los valores en el mundo real:

- Un buen conductor, como un cable de cobre, tiene una resistencia casi nula, de fracciones de ohm.

- Una resistencia típica de un circuito electrónico puede ir desde unos pocos ohms hasta cientos de miles de ohms.

- Un aislante, como el aire seco o el plástico, tiene una resistencia altísima, de millones de ohms o más.

La resistencia del cuerpo humano

Y acá hay un punto que vale la pena remarcar, porque tiene que ver con la seguridad: la resistencia del cuerpo humano.

El cuerpo humano seco tiene una resistencia relativamente alta, del orden de los 100.000 ohms (100 kΩ) o más, medida de mano a mano. Esa resistencia nos protege: limita la corriente que puede atravesarnos.

Pero cuando la piel está húmeda —por sudor, agua o transpiración—, esa resistencia cae enormemente, pudiendo bajar hasta unos 1.000 ohms (1 kΩ) o incluso menos.

Y acá está el peligro: como la resistencia baja muchísimo, para una misma tensión la corriente que circula por el cuerpo se dispara. Por eso una tensión que con la piel seca apenas se siente, con la piel mojada puede ser peligrosa o incluso mortal. Esta es la razón por la que nunca hay que tocar nada eléctrico con las manos mojadas o estando descalzo sobre un piso húmedo.

En resumen

La resistencia es la oposición al paso de la corriente, se mide en ohms (Ω), y junto con la tensión es la que determina cuánta corriente circula. En la próxima vamos a ver cómo se relacionan las tres magnitudes con la Ley de Ohm.